第三部分 项目技术规范和服务要求

- 采购范围、内容和要求

1.1、招标项目概况（内容、用途、数量、简要技术要求等）:

对金昌路运河桥、沪德立交、勤丰桥、勤俭桥、蔡家桥、丰潭桥、杭三大桥、渚家圩桥、范家桥、金渡北路跨线立交桥、中河高架一期、东湖快速路（德胜路立交南—外翁线）德胜立交工程、九堡大桥北接线、留石快速路二期古墩路跨线桥、德胜快速路中段、德胜快速路东段1-1标、中河立交、涌金立交、德胜立交、凤起立交、艮秋艮新立交、花蒋桥、祥符立交、体育场路高架和清泰高架等25座桥梁和解放路人行天桥、万塘天桥、省人民医院人行天桥、欧尚人行天桥、钱江人行天桥、复兴人行天桥、工商天桥等7座天桥进行结构定期检测。

检测范围：

（1）桥面系：桥面铺装、伸缩装置、排水系统、防撞墙、栏杆、桥头搭板、人行道等；

（2）上部结构：主梁、主桁架、主拱圈、横梁、横向联系、主节点、挂梁、连接件等；

（3）下部结构：支座、盖梁、墩身、台身、台帽、基础、挡墙、侧墙、护坡、河床冲刷情况等；

（4）附属设施：声屏障设施、标志标牌、雨水收集口及绿化等。

具体要求详见招标文件第三部分 项目技术规范和服务要求。

一、检测范围：

（1）桥面系：桥面铺装、伸缩装置、排水系统、防撞墙、栏杆、桥头搭板、人行道、顶棚等；

（2）上部结构：主梁、主桁架、主拱圈、横梁、横向联系、主节点、挂梁、连接件等；

（3）下部结构：支座、盖梁、墩身、台身、台帽、基础、挡墙、侧墙、护坡、河床冲刷情况等；

（4）附属设施：管理房、声屏障设施、标志标牌、雨水收集口及绿化等。

二、桥梁检测目的：

1、了解桥梁结构技术状况、整体性能和安全性；

2、了解桥梁主体、活动部件及附属结构损伤部位程度和原因；

3、提出是否需进行桥梁荷载试验和分析评估建议（未做荷载试验部分）；

4、检算和测试评定桥梁承载能力并了解其动力性能；

5、为制定养护维修加固措施提供依据和建议；

6、对今后的桥梁管理养护提出合理化建议。

三、检测内容：

（一）桥梁外观检查内容

1、对照桥梁资料卡的基本情况，现场校核桥梁的基本数据；

2、检测桥梁损坏情况，判断损坏原因，对桥梁进行技术状况评定。

（二）桥梁结构检测内容

1、查阅历次检测报告和上次定期检查中提出的建议；

2、根据定期检查中桥梁状况评定结果，进行梁体线性、墩柱沉降及结构构件的检测。其中，检查每个支座，检测确定支座的安装准确性、变形压缩活动位移量、垫石、螺栓的完好性；检测结构裂缝的长度、宽度、深度、走向检测，并进行图示表述；100%拉索的索力检测，锚头打开检查积水及锈蚀情况；焊缝、栓接情况检测；拱桥实际拱轴线、拱圈（或拱肋）尺寸测量；混凝土强度、钢筋布置、保护层厚度、钢筋锈蚀度、碳化深度每跨梁各项不少于2处、每桥墩各项不少于1处（具体详见清单）；钢箱梁涂装厚度检测每跨每板面（腹板、翼板、底板）不少于6处；检测钢结构是否有裂纹、穿孔、硬伤、硬弯、歪扭等；对钢箱梁所有焊缝进行表观检查，检测钢结构锈蚀程度；对钢箱梁所有焊缝进行100%无损探伤检测，具体包括焊缝的超声波探伤、磁粉和射线探伤；

3、天桥：对钢结构、铝合金底板、腹板、翼板测厚检查，检测锈蚀程度；检测钢结构、铝合金涂装厚度，每跨每板面（腹板、翼板、底板）不少于5处，每处测3点；对钢结构、铝合金所有焊缝进行表观检查，检测锈蚀程度；抽取表面状况不佳的焊缝进行100%无损超声波和磁粉探伤检测，抽检焊缝比例不少于30%，若抽检情况较差应适当增加检测比例；检测钢结构、铝合金是否有裂纹、穿孔、鼓包、硬伤、硬弯、歪扭等；检测裂缝的长度、宽度、深度、走向；支座安装准确性、变形压缩活动位移量、垫石、螺栓的完好性检测；检测混凝土强度、钢筋布置、保护层厚度、钢筋锈蚀度、碳化深度每桥墩各项不少于1处；栏杆水平推力验算；根据上述工作检测天桥损坏情况，判断损坏原因，进行技术状况评定。

4、结构检测应有现场记录，应按规范填写状态评定表、结构缺陷记录表、特殊构件信息表和照片记录表，并应符合下列规定：

a、列出评价单元所有的损坏情况，并用示意图反映。详细描述缺陷：包括缺陷位置、程度、产生的原因和可能的退化、照片编号、所有材料试验的细节和材料在结构中的部位；

b、通过材料取样试验确认材料特性、退化的程度和退化的性质；

c、分析确定退化的原因，以及对结构性能和耐久性的影响；

d、对可能影响结构正常工作的构件，评价其在下一次检测之前的退化情况；

e、涉及桥墩位于河道内的，检测河道的淤积、冲刷等现象，水位记录；

f、通过综合检测评定，确定具有潜在退化可能的桥梁构件，提出相应的养护措施。

5、做荷载试验的桥梁，试验应有详细的现场记录，还应包括数据采集、分析过程及依据；

6、根据《公路桥梁承载能力检测评定规程》(JTG/T J21-2011) 对所有桥梁进行检算评定。

（三）标准要求

1、桥梁检测应满足浙江省住房和城乡建设厅《城市桥梁检测技术规程》相关要求；

2、裂缝、结构缺陷、结构病害等应现场标注；

3、桥梁结构定期检测应建立和录入城市桥梁信息系统，并与历年桥梁结构定期检测报告进行对比分析。

四、提交文件形式：

1、所有现场记录资料。

2、结构检测报告应以电子文档（2份检测报告光盘）和书面形式（8份检测报告文本）提供给杭州市市政设施监管中心。定期出具健康监测系统监测和评定报告，年终出具维护年度报告（8份检测报告文本）。

3、检测报告应包括以下内容：

（1）桥梁进行结构检测的原因；

（2）结构检测的方法；

（3）检测记录的缺损和病害示意图、照片及病害原因、程度等相关说明；

（4）荷载试验的数据采集、分析过程及依据；

（5）桥梁检测及评价结论；

（6）桥梁的小修保养情况，需要大中修或改建的桥梁计划，说明大中修或改建项目、拟采用的技术方案、估算费用和建议实施时间；

（7）要求进行特殊检测桥梁的报告，说明需要开展特殊检查的理由、范围、项目内容与建设实施时间等；

（8）需要限制或停止交通的建议报告；

（9）桥梁资料卡等基本数据表。

五、提交书面文件内容

1.桥梁概述

2.检测目的

3.检测依据

4.检测仪器

5.桥梁构件编号

6.检测内容

6.1桥面系及附属设施检查

6.2上部结构检查

6.3支座检查

6.4下部结构检查

7.外观检查结果

7.1主桥检测结果

7.1.1桥面系及附属设施检查

7.1.2上部结构检查

7.1.3 支座检查

7.1.4 下部结构检查

7.2 辅桥检测结果

7.2.1桥面系及附属设施检查

7.2.2上部结构检查

7.2.3支座检查

7.2.4下部结构检查

8.无损检测结果

8.1强度测试

8.2碳化深度测试

8.3钢筋位置及保护层厚度测试

8.4 混凝土电阻率检测

9.桥梁技术状况等级评定

9.1桥梁技术状况等级评定方法

9.2 桥梁技术状况等级评定特殊说明

9.3 桥梁完好状态及养护对策分等级

9.4 桥梁等级评定

10.检测结论及建议

10.1检测结论

10.2建议

附表1.桥梁资料卡和设施量表

附表2.混凝土强度测试结果表

附表3.混凝土碳化深度检测结果表

附表4.钢筋保护层厚度测试结果表

附表5.混凝土电阻率检测结果表

1.2、检测规范依据：

1.《城市桥梁养护技术标准》（CJJ 99-2017）；

2.《城市桥梁工程施工与质量验收规范》(CJJ2-2008)；

3.《公路桥梁承载能力检测评定规程》(；

4.《公路桥梁技术状况评定标准》(JTG\TH21-2011)

5.《城市桥梁设计规范》（CJJ11-2011JTG/T J21-2011)）；

6.《公路桥涵设计通用规范》（JTGD60—2004）；

7.《市政桥梁工程质量检验评定标准》（CJJ2-90）

8.《超声回弹综合法检测混凝土强度技术规程》（CECS 02-2005）

9.《城市桥梁检测技术规程》等等。

1.3其他要求

# 工作中涉及的如占道检测作业、登高、搭设脚手架、船只、电源及交通协调等组织措施和技术措施在方案中考虑，其费用含在总报价内。

# 投标报价应参照国家或地方该行业收费标准编制。

# 投标报价中涉及具体检测评估内容请细分单项进行报价。

# 投标报价中一些重要的评估项目必须单列进行报价。

二、验收条件与其它服务

# 2.1 其它服务

- 投标过程中，投标方应提供一份有关投标在本项目完成后，对所有向甲方提供的检测、报告出具承诺证明，证明一切数据和资料真实有效，并承担所有因此产生纠纷的一切责任.

# 2.2.  验收条件

- 检测后所提交的报告，由采购单位根据国家关于相关检测行业标准验收，采购文件条款、投标文件承诺及国家有关的质量检验标准均为验收的依据。

# 三、其它

特别提示：

如采购文件中遗漏了必须具备的服务及设备，请投标人在投标文件中指出，并提出解决方案供采购人、采购单位参考；中标人有义务保证采购人系统的完整性，如项目实施过程中因缺少设备或服务导致采购人系统无法正常运行，中标人须承诺免费提供。

本项目实施过程中（包括采购过程），采购方可根据需要向投标方提供相关资料，投标方不得将资料的全部或者部分向任何第三方提供，否则，由此造成的一切后果由投标方承担。此条款不论投标方是否中标，均有效。