第三章  采购内容及需求

一、采购内容一览表

| 序号 | 标项内容 | 数量 | 单位 | ▲预算金额（万元） | 采购依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 玻璃幕墙维修 | 1 | 项 | 64.76 | 浙财采确[2019]24531号 |

说明：采购文件中所有带▲的内容是采购人提出的实质性条款，响应文件响应内容不满足实质性要求，该响应文件将被磋商小组认定为无效。

二、采购需求

（一）项目概况

浙江省科协大楼玻璃幕墙总面积约2800平方米（其中隐框约650平方米、明框约2150平方米），幕墙水平标高9.6-77.27米，幕墙于1995年投入使用。

该工程幕墙面板采用6mm浮法镀膜玻璃。

玻璃破损约600平方米（以现场实际为准）。

开启扇窗撑变形，滑撑卡阻，锁闭执手部分缺少，开启扇无法严密闭合，变形的窗撑致使开启扇在闭合后仍存在较大缝隙，在雨天天气易在风压作用下使雨水通过缝隙渗透到室内。

（二）维修整改要求

1. 幕墙玻璃面板

1）对破损玻璃进行更换，破损约600平方米（以现场实际为准），更换后的玻璃应符合相应的国家标准，更换的玻璃外观应与原玻璃外观接近。

2）为保证面板玻璃一旦破碎不会立即落下伤人在原有玻璃基础上加贴安全防爆膜。

3）可采用内贴法+外贴法相结合，其中内贴面积约为玻璃幕墙总面积的2/3，外贴面积约为玻璃幕墙总面积的1/3（以现场实际为准）。

4）要求外贴膜质保年限不低于5年，内贴膜质保年限不低于8年。

5）本工程原结构胶强度发生退化，内贴膜边部必须与原幕墙构件（横梁、立柱）牢固连接，原结构胶在幕墙体系中所起的作用将由内贴膜代替，其玻璃板块的牢固程度取决于膜层的粘结强度，因此，在施工工程中必须严格控制施工质量，不得出现斑纹、皱褶、缺胶、气泡等缺陷。本工程原耐候胶开裂、空鼓，室内有渗水，需重新打注耐候胶。外贴膜必须做好贴膜封边。

2. 开启扇

1）对已变形、损坏的开启窗进行维修或更换，维修更换后应符合相应的国家标准。

2）开启扇玻璃内贴膜处理，重新打注结构胶。打注前应对开启扇框上的原结构胶进行完全清除，并严格按国家相关标准要求打注结构胶，结构胶的宽度及厚度应符合设计及标准要求。

3）原隐框开启扇无托条，结构胶不宜长期承受玻璃自重造成的永久荷载，需加固。

4）开启扇的维修工程量由供应商自行踏勘现场确定。

（三）维修工程量清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 结算方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 更换破损玻璃 | 600 | 平方米 | 以单价为准，按实际数量结算。 |
| 2 | 玻璃幕墙内贴膜 | 1867 | 平方米 | 以单价为准，按实际数量结算。 |
| 3 | 玻璃幕墙外贴膜 | 933 | 平方米 | 以单价为准，按实际数量结算。 |
| 4 | 开启扇维修或更换 | 1 | 项 | 包干 |
| 5 | 幕墙清洗 | 2800 | 平方米 | 包干 |
| 6 | 措施费 | 1 | 项 | 包干 |

（四）产品技术要求

1. 玻璃安全防爆膜

原幕墙采用6mm普通镀膜玻璃，为提高其强度及防爆性能，所选防爆膜物理性能应满足下列要求：

1）产品厚度：8MIL(误差0.2MM)；

2）产品标准要求：符合JC846-2007《贴膜玻璃》标准。

I级：以450mm及1200mm的冲击高度冲击后，需满足下列a)或b）的要求；

a)试样不破坏；

b）若试样破坏，产生的裂口不可使直径76mm的球在25N的最大推力下通过。冲击后3min内剥落的碎片的总质量不得大于相当于试样100cm2面积的质量。最大剥落碎片的质量不得大于相当于试样44 cm2 面积的质量。

3）要求提供第三方国家安全玻璃及石英玻璃质量监督检验中心检测机构出具的产品检测报告，或国家权威检测机构出具的正规检测报告，证明产品满足以上性能要求。

4）产品有注册商标。

2. 开启扇五金件

供应商应保证提供合格产品。

3. 耐候胶及结构胶

供应商应保证提供合格产品。

（五）实施周期

要求在合同签订之日起30天内完成所有工作内容。

（六）验收要求

乙方应提供项目所需的有效检验文件及供货清单，经甲方认可后，与合同的性能指标一起作为项目验收标准。甲方对项目验收合格后，双方共同签署验收合格证书。验收中发现产品达不到验收标准或合同规定的性能指标，乙方必须更换产品。并且赔偿由此给用户造成的损失。

▲三、商务要求

1. 报价要求

供应商应详细列明相关工作内容所需费用。费用应包含完成本项目所需的人工费、材料费、机械使用费、管理费、利润、其他费用、税金。本次报价为人民币价。

2. 本项目合同甲方为浙江省科学技术协会，乙方为成交供应商，合同款支付给乙方。

3. 履约保证金交纳

履约保证金金额：成交价的5%；

履约保证金缴纳形式：银行转账；

履约保证金缴纳时间：合同签订后5个工作日内；

履约保证金接收人：合同甲方；

履约保证金有效期限：合同签订之日起至项目通过竣工验收；

履约保证金退还：有效期限满后，按合同约定扣除相关款项（如有）后无息退还。

4. 付款条件

第一笔付款为预付款：合同生效且甲方收到乙方提供的同等金额的正规发票后，在履行财政相关资金审批手续后支付合同总价50%的预付款；

第二笔付款为最终验收付款：施工完成，验收合格后，甲方收到乙方提供的同等金额的正规发票后,在履行财政相关资金审批手续后向乙方支付合同总价50%的合同款；

5. 质量保证金

质量保证金为合同总价的5%，本项目验收合格后，履约保证金转为质量保证金（不足部分由乙方补齐），质量保证金在保修一年后，甲方收到保证金收据后无息退还。

四、落实政府采购政策要求

1. 本项目对符合财政扶持政策的中小企业（小型、微型）、监狱企业、残疾人福利性单位给予价格优惠扶持，价格优惠扶持见《第四章 磋商评审办法》。

满足转发财政部 工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知（浙财采监[2012]11号）的规定的中小企业可享受优惠扶持。

满足关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知（财库〔2014〕68号）的规定的供应商可享受优惠扶持。

满足关于促进残疾人就业政府采购政策的通知（财库〔2017〕141号）的规定的供应商可享受优惠扶持。

2. 节能产品的强制采购政策

▲根据财政部、国家发展改革委、生态环境部、国家市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》财库〔2019〕9号文件规定，对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。采购人拟采购的产品属于品目清单范围内的强制采购品目的，供应商提供的产品应具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，并在响应文件中提供该产品节能产品认证证书，否则无效。（注：本项目执行财政部、国家发展和改革委员会、生态环境部等部门公布的最新政府采购节能产品、环境标志产品品目清单、市场监管总局公布的参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构最新名录。）

3. 节能产品、环境标志产品的优先采购政策

根据财政部、国家发展改革委、生态环境部、国家市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》财库〔2019〕9号文件规定，对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。采购人拟采购的产品属于品目清单范围内的优先采购品目的，供应商提供的产品应具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，并在响应文件中提供该产品节能产品、环境标志产品认证证书。（注：本项目执行财政部、国家发展和改革委员会、生态环境部等部门公布的最新政府采购节能产品、环境标志产品品目清单、市场监管总局公布的参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构最新名录。）

五、提供产品样品

提供玻璃安全防爆膜产品小样：小样尺寸为20cm×28cm。样品与响应文件一并在响应截止时间前提交。